Тесты «Рентгенлабораторное дело» высшая категория

1.	Каким приказом ведомства

регламентируется деятельность службы лучевой диагностики?

а)	приказом Минздрава СССР N448 от 1949 г.

б)	приказом Минздрава СССР N1104 от 1987 г.

в)	приказом Минздрава РФ N132 от 1991 г.

г)	приказом Министерства здравоохранения

и медицинской промышленности РФ N67 от 1994 г.

2.	Нагрузка на стационарный рентгенодиагностический аппарат

общего назначения составляет

а)	3000 исследований в год

б)	5000 исследований в год

в)	7000-8000 исследований в год

г)	свыше 10 000 исследований в год

3.	На какие категории разбито население,

проходящее рентгенологические обследования,

с точки зрения дозовой нагрузки?

а)	по жизненным показаниям, плановые обследования

б)	по жизненным показаниям, плановые обследования,

профилактические обследования

в)	плановые обследования, профилактические обследования

г)	по жизненным показаниям, профилактические обследования

4. Профилактическое флюорографическое обследование

обязательных контингентов проводится

а)	"сплошное" - один раз в 2 года

б)	дифференцированное - один раз в 2 года

в)	дифференцированное при благоприятной

эпидемиологической обстановке по туберкулезу - один раз в 3

5.	Каковы сроки хранения рентгенограмм при отсутствии патологии,

при патологических изменениях, а также рентгенограмм больных детей

(соответственно)?

а)	2 года, 5 лет, 10 лет

б)	1 год, 3 года, 5 лет

в)	3 года, 6 лет, 8 лет

г)	5 лет, 10 лет, 15 лет

6.	Какие органы и ткани пациента

нуждаются в первоочередной защите от ионизирующего излучения?

а)	щитовидная железа

б)	молочная железа

в)	костный мозг, гонады

г)	кожа

7.	Где следует располагать индивидуальный дозиметр?

а)	над фартуком на уровне груди

б)	под фартуком на уровне груди

в)	над фартуком на уровне таза

г)	под фартуком на уровне таза

8.	Массовые профилактические флюорографические,

рентгеноскопические исследования производятся

а)	детям

б)	взрослому контингенту с профилактической целью

в)	беременным женщинам

г)	контингентам риска

9.	Развитие рентгенологии связано с именем В.Рентгена,

который открыл излучение, названное впоследствии его именем

а)	в 1890 году

б)	в 1895 году

в)	в 1900 году

г)	в 1905 году

10.	Ослабление пучка излучения при прохождении через различные предметы

зависит

а)	от поглощения веществом объекта

б)	от конвергенции лучей

в)	от интерференции лучей

г)	от рассеяния

д)	правильно а) и г)

11.	Многопроекционное исследование может быть произведено

а)	при ортопозиции

б)	при трохопозиции

в)	при латеропозиции

г)	все ответы правильны

12.	Геометрическая нерезкость рентгенограммы

зависит от всего перечисленного, кроме

а)	размеров фокусного пятна

б)	расстояния фокус - пленка

в)	расстояния объект - пленка

г)	движения объекта во время съемки

13.	Ортоскопия и ортография производятся

а)	при вертикальном положении пациента и вертикальном ходе лучей

б)	при горизонтальном положении пациента и вертикальном ходе лучей

в)	при горизонтальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей

г)	при вертикальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей

14.	Латероскопия производится

а)	при положении пациента на боку и вертикальном ходе лучей

б)	при положении пациента на животе и вертикальном ходе лучей

в)	при горизонтальном положении пациента и горизонтальном ходе лучей

г)	при положении пациента на спине и вертикальном ходе лучей

15.	При латерографии можно получить снимки только

а)	в прямых проекциях

б)	в боковых проекциях

в)	в косых проекциях

г)	в любых проекциях

16.	Прямое увеличение изображения достигается

а)	увеличением расстояния фокус - объект

б)	увеличением расстояния фокус - пленка

в)	увеличением размеров фокусного пятна

г)	увеличением расстояния объект - пленка

17. Сферический объект может изображаться овальной тенью вследствие

а)	наличия рассеянного излучения

б)	геометрической нерезкости

в)	динамической нерезкости

г)	острого угла между пучком рентгеновских лучей

и приемником изображения

18.	К методам лучевой диагностики не относятся

а)	рентгенография

б)	термография

в)	радиосцинтиграфия

г)	электрокардиография

д)	сонография

19.	Ослабление рентгеновского излучения веществом связано

а)	с фотоэлектрическим эффектом

б)	с комптоновским рассеянием

в)	оба ответа правильны

г)	правильного ответа нет

20.	Единица измерения мощности дозы рентгеновского излучения

а)	Рентген

б)	Рад

в)	Рентген/мин

г)	Грей

21.	Не являются электромагнитными

а)	инфракрасные лучи

б)	звуковые волны

в)	радиоволны

г)	рентгеновские лучи

22.	В индивидуальных дозиметрах используется все перечисленное, кроме

а)	фотопленки

б)	конденсаторной камеры

в)	термолюминесцентного кристалла

г)	сцинтилляционного датчика

23.	Показания индивидуального рентгеновского дозиметра зависят

а)	от мощности излучения

б)	от жесткости излучения

в)	от продолжительности облучения

г)	все ответы правильны

24.	Действительный фокус рентгеновской трубки имеет форму

а)	круга

б)	треугольника

в)	прямоугольника

г)	квадрата

25.	Источником электронов для получения рентгеновских лучей в трубке

служит

а)	вращающийся анод

б)	нить накала

в)	фокусирующая чашечка

г)	вольфрамовая мишень

26.	Использование фильтров приводит

а)	к повышению интенсивности пучка излучения

б)	к снижению проникающей способности излучения

в)	к расширению рентгеновского луча

г)	все ответы неверны

27.	Отсеивающей решеткой называется

а)	кассетодержатель вместе с неподвижным растром

б)	мелкоструктурный растр

в)	растр с приводом и кассетодержателем

г)	наложенные друг на друга перекрещивающиеся растры

28.	На резкость рентгеновских снимков не влияет

а)	толщина флюоресцентного слоя усиливающих экранов

б)	размер кристаллов (зерен) люминофора

в)	толщина подложки усиливающего экрана

г)	контакт экрана с рентгеновской пленкой

29.	Рентгеновский экспонометр с ионизационной камерой

работает наиболее точно

а)	при очень коротких экспозициях

б)	при "жесткой" технике съемки

в)	при безэкранной съемке

г)	при достаточно длинных экспозициях

30.	При управлении рентгеновским реле экспозиции

необходимо учитывать все перечисленное, кроме

а)	расстояния фокус-пленки

б)	жесткости излучения

в)	типа рентгеновской пленки

г)	размера кассеты

31.	На качество снимка влияют следующие параметры рентгеновской кассеты

а)	материал корпуса

б)	конструкция замка

в)	упругий материал прижима экранов

г)	масса кассеты

32.	Наибольшую лучевую нагрузку дает

а)	рентгенография

б)	флюорография

в)	рентгеноскопия с люминесцентным экраном

г)	рентгеноскопия с УРИ

33.	Наибольшую степень "размазывания" при томографии обеспечивает

а)	прямолинейная траектория

б)	эллипсоидная траектория

в)	гипоциклоидная траектория

г)	круговая траектория

34.	При панорамной томографии толщина выделяемого слоя зависит

а)	от угла качания

б)	от ширины щели

в)	от радиуса вращения излучателя

г)	от размера фокуса

35.	Раствор фиксажа подлежит регенерации

а)	один раз в неделю

б)	через 48 ч непрерывного фиксирования

в)	при увеличении вдвое продолжительности фиксирования

г)	в конце рабочего дня

36.	Повышенную вуаль на рентгенограмме

могут вызывать все перечисленное, кроме

а)	слишком длительного проявления

б)	некачественной пленки

в)	повышенной мощности ламп в неактиничных фонарях

г)	все ответы правильны

37.	Все следующие характеристики снимка

связаны с условиями фотообработки, кроме

а)	контрастности

б)	разрешения

в)	размера изображения

г)	плотности почернения

38.	Проявление рентгенограмм "на глаз"

имеет все перечисленные недостатки, кроме

а)	не полностью используемого проявителя

б)	заниженной контрастности снимка

в)	завышенной степени почернения снимка

г)	нивелируется неточность установки режимов рентгенографии

39.	Для искусственного контрастирования в рентгенологии применяются

а)	сульфат бария

б)	органические соединения йода

в)	газы (кислород, закись азота, углекислый газ)

г)	все перечисленное

40.	Единица "рентген" определяет собой дозу

а)	-эквивалент

б)	поглощенную дозу

в)	экспозиционную дозу

г)	активность

д)	эквивалентную дозу

41.	Эквивалентная доза - это

а)	поглощенная доза излучения в единице массы облучаемой среды

б)	средняя энергия, переданная излучением веществу

в некотором элементарном объеме

в)	полный заряд ионов одного знака, возникающих в воздухе

г)	произведение поглощенной дозы

на средний коэффициент качества излучения

д)	максимальная энергия излучения, поглощенная в облучаемом объеме

42.	Средняя величина внешнего облучения населения земного шара

от естественного радиоактивного фона на открытой местности составляет

а)	10 мбэр/год

б)	100 мбэр/год

в)	300 мбэр/год

г)	1000 мбэр/год

д)	5 мбэр/год

43.	В рентгеновском кабинете имеются следующие факторы вредности

а)	электропоражение

б)	радиационный фактор

в)	недостаточность естественного освещения

г)	токсическое действие свинца

д)	все перечисленное

44.	Предельно допустимая годовая доза

для персонала рентгеновских кабинетов при облучении всего тела

по НРБ-76/87 составляет

а)	5 бэр/год

б)	1.5 бэр/год

в)	0.5 бэр/год

г)	0.1 бэр/год

д)	50 бэр/год

45.	Предельно-допустимая мощность дозы излучения для лиц,

постоянно находящихся в рентгенкабинете

(при стандартных условиях измерения), составляет

а)	0.3 мР/час

б)	0.8 мР/час

в)	3.4 мР/час

г)	7.0 мР/час

д)	30 мР/час

46.	В основе пускового механизма биологического действия

ионизирующего излучения лежит все перечисленное, кроме

а)	ионизации молекул белка

б)	синтеза молекул биополимеров

в)	воздействия на ядро клетки

г)	ионизации молекул воды

д)	хромосомных аберраций

47.	В основе санитарного законодательства по вопросам радиационной защиты

лежит следующий эффект действия излучения

а)	возможность возникновения острой лучевой болезни

б)	возможность возникновения хронической лучевой болезни

в)	возможность отдаленных последствий

г)	беспороговость стохастического

и пороговость нестохастического действия ионизирующего излучения

д)	возникновение местных острых поражений

48.	Лучшее качество рентгенограммы обеспечивается при работе

а)	в кювете в полной темноте

б)	в кювете при красном свете

в)	в танке в полной темноте (по времени)

г)	в танке при зеленом свете

д)	освещение не имеет значения для качества рентгенограммы

49.	Ответственность за проведение рентгенологического исследования несет

а)	лечащий врач

б)	пациент

в)	администрация учреждения

г)	врач-рентгенолог

д)	МЗ и МП РФ

50.	Наибольшую информацию о состоянии канала зрительного нерва

дает рентгенограмма черепа

а)	в носо-подбородочной проекции

б)	в носо-лобной проекции

в)	в прямой задней проекции

г)	в косой проекции по Резе

51.	Наибольшую информацию о состоянии костей лицевого черепа

дает рентгенограмма

а)	в прямой передней проекции

б)	в прямой задней проекции

в)	в носо-подбородочной проекции

г)	в боковой проекции

52.	Для определения инородного тела глазницы

следует выполнить рентгенограмму

а)	в прямой задней проекции

б)	в носо-лобной, задней и боковой проекциях

в)	в носо-подбородочной проекции

г)	в косой проекции по Резе

53.	Наиболее точную информацию

при вдавленном переломе костей свода черепа дает

а)	обзорная рентгенограмма в прямой и боковой проекции

б)	томограммы в прямой и боковой проекции

в)	прицельные контактные рентгенограммы

г)	прицельные касательные рентгенограммы

54.	Для выявления перелома костей основания черепа

рекомендуется произвести

а)	обзорную рентгенограмму в боковой проекции

б)	обзорную рентгенограмму в аксиальной проекции

в)	обзорную рентгенограмму в прямой проекции

г)	обзорную рентгенограмму в лобно-носовой проекции

55.	Наиболее информативной для исследования турецкого седла является

а)	рентгенограмма черепа в боковой проекции

б)	рентгенограмма черепа в затылочной проекции

в)	рентгенограмма черепа в лобно-носовой проекции

г)	рентгенограмма прицельная в боковой проекции

56.	Наибольшую информацию о состоянии

практически всех придаточных пазух носа дают

а)	обзорные рентгенограммы черепа в прямой и боковой проекциях

б)	прямая рентгенограмма черепа в лобно-носовой проекции

в)	передняя рентгенограмма черепа в носо-подбородочной проекции

г)	рентгенограмма черепа в передней подбородочной проекции

57.	Наиболее информативными

дополнительными рентгенологическими методиками исследования пазух

являются все перечисленные, кроме

а)	контрастного исследования

б)	томографии

в)	зонографии

г)	ангиографии

58.	Оптимальной методикой изучения для грушевидных синусов является

а)	томография в боковой проекции

б)	ларингография

в)	фронтальная томография в передней проекции

г)	контрастная фарингография

59.	Бронхография позволяет изучить состояние

а)	легочной паренхимы

б)	плевры

в)	средостения

г)	бронхов

60.	Для выявления небольшого количества жидкости в плевральной полости

наиболее эффективной методикой исследования является

а)	рентгеноскопия

б)	рентгенография

в)	томография

г)	латероскопия

61.	При исследовании верхушек легких наиболее целесообразны

а)	рентгенография в прямой проекции

б)	рентгенография в боковой проекции

в)	рентгенография в лордотическом положении

+	г)	томография

62.	Правое легкое по Лондонской схеме состоит из сегментов

а)	восьми

б)	девяти

в)	десяти

г)	двенадцати

63.	Левое легкое по Лондонской схеме состоит из сегментов

а)	шести

б)	восьми

в)	девяти

г)	десяти

64.	О четкости рентгенограммы грудной клетки судят по контурам

а)	средостения

б)	диафрагмы

в)	магистральных сосудов

г)	ребер

65.	Основной методикой рентгенологического исследования ободочной кишки

является

а)	пероральное заполнение

+	б)	ирригоскопия

в)	водная клизма и супервольтная рентгенография

г)	методика Шерижье

66.	Рентгенологическое исследование пищеварительного тракта

через 24 часа после приема бариевой взвеси применяется

а)	для изучения патологии толстой кишки

б)	для исследования илеоцекальной области

в)	для контроля сроков пассажа бариевой взвеси

по желудочно-кишечному тракту, изучения положения толстой кишки

г)	для изучения патологии тонкой кишки

67.	Определяющим рентгенологическим признаком

выраженной механической непроходимости тонкой кишки

и правой половины оболочной кишки является выявление

а)	горизонтальных уровней жидкости,

ширина которых больше высоты газа над ними

б)	горизонтальных уровней жидкости,

ширина которых меньше высоты газа над ними

в)	скопления газа в тонкой кишке

г)	большого количества газа в тонкой и толстой кишках

68.	Плотность кости на рентгенограммах определяет

а)	костный минерал

б)	вода

в)	органические вещества костной ткани

г)	костный мозг

69.	Стандартными проекциями для плечевого сустава являются

а)	прямая задняя при ротации плеча наружу

б)	прямая задняя при ротации плеча внутрь

в)	прямая задняя с отведением

г)	аксиллярная ("эполетная")

д)	правильно а) и г)

70.	Стандартными проекциями для плечевой кости являются

а)	прямая задняя при ротации плеча наружу

б)	прямая задняя при ротации плеча внутрь

в)	прямая задняя с отведением

г)	аксиллярная ("эполетная")

д)	правильно а) и б)